Dr inż. Alicja WIORA (Politechnika Śląska, Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki, Instytut Automatyki, Zakład Systemów Pomiarowych), Badania elektrod jonoselektywnych dla potrzeb identyfikacji ich modeli dynamicznych

Zainteresowanie pomiarami potencjometrycznymi z użyciem elektrod jonoselektywnych rozpoczęło się na początku XX-ego wieku i trwa do dziś, o czym świadczą liczne publikacje i komercyjnie dostępne elektrody jonoselektywne (ISE) oferowane przez wielu producentów polskich i zagranicznych. Metoda potencjometryczna jest prosta, szybka i stosunkowo tania, a jednocześnie należy do grupy metod, które mogą w sposób ciągły śledzić zmiany stężenia danego jonu w układach in line oraz in vivo. Dzięki swoim właściwościom metoda potencjometryczna znalazła bardzo szerokie zastosowanie. Zauważa się to zwłaszcza w medycynie, gdzie np. analizatory elektrolitów zawierające elektrody jonoselektywne niemal całkowicie wyparły inne urządzenia, za pomocą których oznaczano zawartość jonów sodu, potasu, litu czy wapnia w płynach ustrojowych człowieka. Elektrody wykorzystywane są także w przemyśle i ochronie środowiska. Najbardziej popularnymi ISE są elektrody szklane do pomiarów pH z racji swojej niezawodności.

Trwające obecnie prace badawcze w znacznym stopniu skupiają się na miniaturyzacji czujników potencjometrycznych, obniżeniu granicy wykrywalności oraz zwiększeniu ich selektywności. Badania te przyczyniają się do jeszcze szerszego wykorzystania potencjometrii w praktyce. Prowadzone są także prace nad wyjaśnieniem mechanizmu działania elektrod jonoselektywnych oraz budową modeli matematycznych mających na celu określenie właściwości elektrod jonoselektywnych. Dzięki tym badaniom możliwe jest zwiększenie dokładności uzyskiwanych wyników pomiarowych. Jedną z właściwości elektrod jonoselektywnych jest czas odpowiedzi elektrody na zadany skok aktywności jonów w badanym roztworze (próbce). Parametr ten ma duże znaczenie m.in. w monitoringu procesów szybkozmiennych, w badaniach kinetyki reakcji chemicznych, czy też w pomiarach wykonywanych in vivo. Na wartość czasu odpowiedzi ma wpływ wiele czynników, m.in. wartość i kierunek zmiany aktywności jonów, wartość początkowa aktywności, obecność jonów zakłócających, temperatura i prędkość przepływu próbki przez celkę pomiarową, rodzaj membrany oraz zatrucie membrany przez składniki próbki. Wszystkie wymienione czynniki wpływają na zjawiska fizykochemiczne, które biorą udział w procesie odpowiedzi elektrody na zadany skok aktywności. W literaturze obejmującej zagadnienia dynamiki elektrod jonoselektywnych nadal podejmowane są próby opisu matematycznego charakterystyk czasowych oraz wyznaczania wartości parametrów dynamicznych elektrod. W znanych modelach wykorzystuje się jedno zjawisko, które według autorów tych modeli stanowi najwolniejszy etap w procesie odpowiedzi elektrody na skokową zmianę aktywności jonów. Zjawiskami tymi są: bariera energetyczna na granicy faz membrana-próbka, reakcja chemiczna w pobliżu lub na powierzchni membrany oraz dyfuzja przez warstwę przyścienną. Opracowano także modele empiryczne i semiempiryczne oraz, w ostatnich latach, modele z wykorzystaniem sieci neuronowych i metod numerycznych. Na skutek dużej liczby modeli opisujących właściwości dynamiczne elektrod oraz braku jednego modelu stanowiącego odniesienie dla pozostałych, w praktyce używa się czasu odpowiedzi t90.

Najczęściej spotykane w literaturze modele odpowiedzi czasowej na skok aktywności to:

Model Rechnitza-Hameki  	E(t)=E1+E2−E1⋅1−exp−tT

Model Lindnera 		E(t)=E1+S⋅lg1+a2a1−1⋅1−exp−tT

Model Shatkaya 		E(t)=E1+E2−E1⋅tT1+tT

gdzie: a1 – początkowa aktywność jonów w pobliżu membrany, a2 – końcowa aktywność jonów w pobliżu membrany, E1 – początkowa wartość potencjału ogniwa, V, E2 – końcowa wartość potencjału ogniwa, V, E(t) – zmiana wartości potencjału ogniwa w czasie, V, S –  współczynnik Nernsta, V, t – czas, s, T – parametr dynamiczny, s.

Na podstawie wyników badań zamieszczonych w literaturze oraz uzyskanych w Zakładzie Systemów Pomiarowych Instytutu Automatyki i Robotyki na politechnice Śląskiej okazało się, że wartości parametrów dynamicznych stosowanych modeli oraz praktycznego czasu odpowiedzi zależą od wartości i kierunku zmiany aktywności jonów w roztworze badanym. Fakt ten znacznie utrudnia jednoznaczny opis właściwości dynamicznych elektrod jonoselektywnych. W pewnych okolicznościach może to prowadzić do pojawienia się dodatkowych błędów pomiarowych na skutek nieustalenia się końcowej wartości potencjału.

W obecnie znanych modelach opisujących właściwości dynamiczne elektrod jonoselektywnych definiuje się tylko jeden parametr dynamiczny. Jego wartość, jak wspomniano, zależy od rodzaju zadanego skoku aktywności. Aby uniknąć tej zależności układ pomiarowy z udziałem elektrody jonoselektywnej przedstawiono jako prosty układ podzielony na dwie części: chemiczną i elektroniczną. Na tej podstawie otrzymano semiempiryczny model odpowiedzi czasowej z dwoma parametrami dynamicznymi Tel i Tch:

E(t)=E1+E2−E1⋅1−exp−tTel⋅lgk+10−k⋅1−exp−tTch

gdzie:  Tel, Tch – odpowiednio parametr opisujący część elektroniczną i chemiczna układu pomiarowego, k – parametr określający wielkość zmian w części chemicznej układu pomiarowego.

Weryfikację modeli Rechnitza-Hameki, Lindnera, Shatkaya oraz modelu z dwoma parametrami dynamicznymi przeprowadzono na stanowisku pomiarowym opracowanym i wykonanym w Zakładzie Systemów Pomiarowych Instytutu Automatyki Politechniki Śląskiej. Badania miały na celu określenie wpływu rodzaju zadanego skoku aktywności (wartość, kierunek, zakres aktywności jonów w roztworze) na wartości parametrów dynamicznych modelu odpowiedzi czasowej na skok aktywności, modeli literaturowych i czasu odpowiedzi t90. Przeprowadzono także porównanie wartości parametrów dynamicznych elektrod PVC czułych na jony sodu, potasu i wapnia oraz elektrod z membranami szklaną, PVC i polikrystaliczną. Na podstawie otrzymanych wyników można stwierdzić, że jedynie model odpowiedzi czasowej z dwoma parametrami dynamicznymi posiada tę właściwość, że jego parametry Tel i Tch nie zależą od zadanego skoku aktywności przy zadanej dopuszczalnej niepewności pomiaru.